accident_annotation_spec_image_core

# 交通事故图片标注规范（核心字段版）

本文档是《accident_annotation_spec_image.md》的精简版：

只保留事故判定所需的最高优先级字段，JSON 不再使用优先级分组键。
完整字段、场景要素、环境细节见完整版规范；判定细则见《accident_annotation_criteria.md》

（时序类标准不适用于图片）。
带注释演示样例：annotation_examples/accident_annotation_example_image.jsonc。

————————————————————

## 目录

适用范围

JSON 结构总览

元信息

交通状态（静态代理）

静态证据

事故区域

最终标签

派生字段

准入与校验

完整示例

————————————————————

## 1. 适用范围

仅覆盖细标图片必须标注的核心字段；

不含环境、场景要素、参与者列表等辅助字段；

图片无时间轴：不使用 start_sec/end_sec；位置相关属性使用 {value, bbox}。

————————————————————

## 2. JSON 结构总览

{

"meta": { },

"traffic": { },

"evidence": { },

"event": { },

"label": { },

"derived": { }

}

字段一律扁平写在各块内，不出现优先级分组键。

————————————————————

## 3. 元信息

| 字段 | 类型 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| media_type | enum | image | 固定 |
| image_path | string | - | 图片路径 |
| image_source | enum | independent / video_frame | 来源 |
| source_video_path | string 或 null | - | 来源视频（抽帧时填） |
| frame_time_sec | float 或 null | - | 抽帧时刻（抽帧时填） |
| scene | enum | 高速高架 / 城市路口 / 城市普通路段 / 隧道 / 匝道收费站 / 其他 | 场景类别，必填 |
| camera_view | enum | 路侧固定 / 高点俯视 / 卡口近景 / 隧道固定 / 其他 | 视角 |
| annotator_id | string | - | 标注员编号 |

————————————————————

## 4. 交通状态（静态代理）

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| traffic_density | 稀疏 / 中等 / 密集 / 排队队形 | 静态密度 |
| flow_gap_pattern | {value, bbox} | 断层形态；肯定时标断层区域 |

————————————————————

## 5. 静态证据

### 直接静态证据

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| collision_contact_visible | {value, bbox} | 接触区域 |
| person_down | {value, bbox} | 倒地目标 |
| motor_vehicle_rollover | {value, bbox} | 侧翻车辆 |
| non_motor_rollover | {value, bbox} | 侧翻目标 |
| vehicle_fire | {value, bbox} | 着火车辆 |
| vehicle_deformation | {value, bbox} | 车损目标 |

### 间接静态证据

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| abnormal_stop_posture | {value, bbox} | 异常停放车辆 |
| collision_area_occluded | 是 / 否 | 疑似事故区域被遮挡 |
| lane_avoidance_pattern | {value, bbox} | 绕行区域 |

### 误报判别

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| rear_lights_on_both_sides | {value, bbox} | 疑似双闪车辆；不可见时 bbox=null |
| congestion_only_suspected | 是 / 否 | 仅密集/排队，无碰撞证据 |
| normal_parking_posture | {value, bbox} | 停放车辆 |

————————————————————

## 6. 事故区域

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| accident_area_box | [x,y,w,h] 或 null | 事故区域坐标；负样本 null |
| accident_area_location | 行车道内 / 路口中央 / 应急车道 / 路边 / 匝道 / 隧道行车道 / 画面边缘 / 不适用 | 位置类别 |

————————————————————

## 7. 最终标签

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| accident | 是 / 否 / 不确定 | 图片事故标签（比视频更严格；"不确定"不入训） |
| accident_type | 无事故 / 追尾 / 侧碰 / 剐蹭 / 正面碰撞 / 撞行人非机动车 / 侧翻 / 撞固定物 / 多车连环 / 起火燃烧 / 不确定 | 类型 |
| confidence | 高 / 中 / 低 | 标注信心 |

————————————————————

## 8. 派生字段

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| hard | 见第 9 节 |
| congestion_suspected | traffic_density ∈ {密集, 排队队形} → 是 |

————————————————————

## 9. 准入与校验

### 正样本准入（比视频严格）

① 直接证据任一 value="是"：

collision_contact_visible / person_down / motor_vehicle_rollover /

non_motor_rollover / vehicle_fire

② vehicle_deformation.value=是 且 abnormal_stop_posture.value=是

③ abnormal_stop_posture.value=是 且 lane_avoidance_pattern.value=是

（完整版还可计入 debris_scatter / people_gathered_around / fluid_on_road）

无直接证据时宁标 不确定。

### 困难样本（derived.hard = true）

正样本：collision_contact_visible=否 且 accident=是

负样本：congestion_only_suspected=是

或 rear_lights_on_both_sides=是 且 accident=否

或 abnormal_stop_posture=是 且 accident=否

### 校验要点

① 本规范字段集合必须齐全；

② collision_contact_visible=是 与 collision_area_occluded=是 互斥；

③ accident=是 时准入成立，且 accident_area 字段有效。

————————————————————

## 10. 完整示例

### 城市路口事故图片（正样本：电动车倒地）

{

"meta": {

"media_type": "image",

"image_path": "/data/images/ix_00789.jpg",

"image_source": "video_frame",

"source_video_path": "/data/videos/ix_00789.mp4",

"frame_time_sec": 8.2,

"scene": "城市路口",

"camera_view": "高点俯视",

"annotator_id": "A11"

},

"traffic": {

"traffic_density": "中等",

"flow_gap_pattern": {

"value": "否",

"bbox": null

}

},

"evidence": {

"collision_contact_visible": {

"value": "否",

"bbox": null

},

"person_down": {

"value": "是",

"bbox": [

560,

450,

180,

160

]

},

"motor_vehicle_rollover": {

"value": "否",

"bbox": null

},

"non_motor_rollover": {

"value": "是",

"bbox": [

560,

450,

180,

160

]

},

"vehicle_fire": {

"value": "否",

"bbox": null

},

"vehicle_deformation": {

"value": "不确定",

"bbox": [

780,

380,

300,

240

]

},

"abnormal_stop_posture": {

"value": "是",

"bbox": [

560,

450,

200,

180

]

},

"collision_area_occluded": "否",

"lane_avoidance_pattern": {

"value": "不确定",

"bbox": [

480,

300,

500,

350

]

},

"rear_lights_on_both_sides": {

"value": "不可见",

"bbox": null

},

"congestion_only_suspected": "否",

"normal_parking_posture": {

"value": "否",

"bbox": null

}

},

"event": {

"accident_area_box": [

540,

410,

380,

260

],

"accident_area_location": "路口中央"

},

"label": {

"accident": "是",

"accident_type": "撞行人非机动车",

"confidence": "高"

},

"derived": {

"hard": false,

"congestion_suspected": "否"

}

}